竟 价 邀 请

上海市佳信学校数字广播系统升级改造采购项目，按照财政部印发的《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号），《上海市青浦区政府采购集中采购目录和采购限额标准》的规定，本次采购的项目为集中采购目录以外且在采购限额标准以下的货物，属于非政府采购范围，因此采用竞价方式组织实施，现邀请贵单位前来报价。采购需求如下：

项目需求

- 项目概况：

本项目主要为上海市佳信学校数字广播系统升级改造，并对校园广播进行拆旧、布线、安装硬件设备、配置软件系统和调试在内的所有工作。供应商拟投报设备均应满足国家相关标准、行业标准、地方标准或其他现行的标准、规范。

- 主要建设内容

数字广播是数字化校园信息化基础设施的重要组成部分，为学校有序开展教育教学工作提供保障。要求建设一套音质清晰、使用简单、管理方便、性能稳定的数字广播系统，保证学校日常教学和活动使用，室外操场无线话筒信号需全覆盖。其余设备需能满足学校教育教学、学校管理及特色需求，也能为学校的各种广播应用场景提供安全、稳定的支持。

- 设备清单及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 主机房设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络控制主机 | A. 设备要求： (1) 屏幕尺寸：≥15.6英寸； (2) 屏幕颜色：TFT24位真彩色； (3) 操控方式：≥1024*768分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏； (4) 光驱类型：DVD光驱； (5) 标准接口：100M/1000M网口≥2个，USB口≥6个，内置串口≥6个，并口≥1个，VGA≥ 1个； (6) 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置； (7) 内存：≥DDR3 1600MHZ 4G； (8) CPU：≥双核四线程1.86GHz； (9) 音频格式：PCM（无压缩格式），ADPCM，MP3,WAV,OGG； (10) 断电断网重启恢复时间：断电小于30秒，断网小于1秒； (11) 存储容量：工业级固态硬盘（SSD）≥120G； (12) 功耗 ：≤50W； B. 功能要求： (1) 系统配备媒体资源节目库管理及存储功能，供频道广播、即时广播、定时任务以及终端点播节目使用； (2) 系统具备多套定时任务管理方案，支持定时任务多模式运作，定时任务可按星期循环控制，也可按天定时任务执行，通过灵活的定时任务配置，完全可适合各种复杂应用场合； (3) 系统提供终端点播管理功能，具有点播节目库，供终端点播选择，支持多路终端同步点播管理； (4) 本系统的所有设备均具有脱机运行功能，可脱离服务器独立运行在网络中； | 1 | 台 |
| 2 | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 系统管理软件是IP网络音频广播系统的重要部分，它可安装在网络内的任意一台电脑中，用来对整个IP网络广播系统的设备配置、频道配置、任务配置、节目库管理、用户管理、权限管理、终端设备状态查询以及对终端设备进行控制操作。 (1) 具备系统终端设备状态实时监测查询管理功能； (2) 具备定时任务批量修改功能； (3) 具备快捷播放功能； | 1 | 套 |
| 3 | IP网络调音台 | (1) 网络接口：标准RJ45（≥2个），10M/100M网口； (2) 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置； (3) 音频格式：MP3，WAV，OGG,PCM,ADPCM； (4) 录音时间：话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制； (5) 双显示屏设计，操作方便，工作状态显示清晰明了； (6) 具有USB接口，可直接播放U盘的歌曲到指定的终端设备； (7) 具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需通过服务器中转，使用极其方便简单； (8) 支持PCM编码格式，寻呼讲话几乎零延时； (9) 具有节目编程定时播放功能，可以对SD卡内的MP3歌曲进行编程播放； (10) 定时程序的歌曲可以与调音台的其它输入（比如话筒、电脑音源等）进行混音，同步输入到网络中。解决了IP数字系统定时程序播音时由于数字信号无法与话筒讲话等模拟信号进行混音的难题； | 1 | 台 |
| 4 | 寻呼话筒 | A. 设备要求: (1) 网络接口:标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个； (2) 支持协议:TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置； (3) 音频格式： PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG； (4) 显示屏尺寸：≥7寸； (5) 屏幕分辨率：≥800*480像素； (6) 屏幕键盘：虚拟键盘； (7) 键盘输入方式：触控输入； (8) 采样比特率：8K-124K可选； (9) 存储：TF卡（MICRO SD），标配4G； (10) 录音时间：话筒及线路录音，文件存储于SD卡中，120小时（4G）； (11) 网络延时：文件播放：小于30ms, 实时讲话：小于5ms，双向对讲<10ms,具有自动缓存功能； (12) 断电断网重启恢复时间：小于1秒； (13) 内置扬声器输出阻抗及功率：8欧姆，1W； (14) 功耗：≤20W； B. 功能要求: (1) 自带双口集线器（HUB）,可直接接入局域网（LAN）或广域网（WAN）,可播放网络音频，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制； (2) 可一键进行全区、分区、单个寻呼讲话； (3) 外置鹅颈式话筒，内置扬声器（1W）； (4) 具有脱机运行功能，可直接接入网络使用，寻呼及对讲时无需服务器的支持； | 1 | 台 |
| 5 | 十六路电源时序器 | 1. 微电脑控制，可与智能节目播放器联机，组成全自动全智能化无人值守广播系统； 2. 16路电源输出，并有LED灯指示； 3. 具有紧急/正常开机模式手动转换； 4. 有电子锁开关机控制，防止他人误开机； | 1 | 台 |
| 6 | 钟声话筒 | (1) 灵敏度 : -46dB +/- 2dB； (2) 频率响应 : 50-20,000Hz； (3) 阻抗 : 680 ohms； (4) 电源 : 48V幻像或AA1.5V x 2电池 (5) 采用数字音乐芯片，24KHz采样，声音动听； | 1 | 台 |
| 7 | 公共广播专用收音头 | (1) LCD中英文显示屏； (2) USB文件夹播放功能； (3) 高性能FM收音功能，可存储30个电台； (4) U盘支持WAV,WMA,MP3等多种音频格式； (5) 频率范围：FM：87.5~108MHZ (6) MP3格式：MP3/WAV/WMA； (7) 输出： ≥1路线路输出； | 1 | 台 |
| 8 | 监听音箱 | (1) 接播放来自于IP网络音频矩阵、IP网络收音头或IP网络CD的网络音频信号。 (2) 具有脱机功能，可以脱离服务器直接接受网络消防矩阵、网络寻呼话筒等内部通讯对讲设备的控制，对寻呼对讲或消防等紧急任务反应更迅速，更可靠。 (3) 内置2*15W功放，全频喇叭,音质优美，功放与音箱一体化，连接更简单，使用更方便。 (4) 无信号时可自动转入待机状态，节能环保。 技 术 参 数 (5) 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 (6) 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置，具有脱机功能 (7) 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG | 1 | 台 |
| 9 | 无线话筒 | (1) 采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； (2) 红外线数据自动同步功能； (3) 采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器，可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； (4) 600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的64个频组； (5) OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； (6) 发射咪采用超宽频120MHz； (7) 采用超宽频120MHz，以特性稳定而又有出色话音表现的标准设计的演出话筒； (8) UHF 620-850 MH载波频段，45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 (9) 工作有效距离为60米（空阔地方） | 1 | 套 |
| 10 | 天线分配器 | (1) 宽频带设计，方便使用。 (2) 采用低噪声及低互调失真设计，提供多频道接收系统同时使用时能排除混频干扰。 (3) 天线输入BNC座有供应信号强波器的电源输出，可直接连接天线强波器。 (4) 4个带有隔离的独立输出直流电源（DC12V/1A）可供四台接收机同时使用。 | 1 | 台 |
| 11 | 话筒天线 | (1) 用于UHF频段发射及接收两用的定向天线，频宽涵盖470-1000MHZ范围。 (2) 具有较高的增益和良好的指向特性。 | 1 | 套 |
| 12 | 网络交换机 | ≥24个10M/100M/1000M端口 | 2 | 台 |
| 13 | 网线 | 超五类 | 500 | 米 |
| 14 | 室内广播线 | RVV2*1.5 | 2500 | 米 |
| 15 | 室外广播线 | RVV2*2.0 | 800 | 米 |
| 16 | 室外光缆 | 多模六芯 | 200 | 米 |
| 17 | 音频光纤传输器 | 2路卡农音频光端机，音频接口：卡侬口 产品波长：1310nm/1550nm 音频路数：2路音频 传输距离：0-20km 光纤接口：FC | 2 | 台 |
| 18 | PVC管 | 20# | 2000 | 米 |
| 19 | 辅材 | 施工辅材及用料，国标 | 1 | 项 |
| 20 | 机柜 | 22U | 1 | 台 |
| 21 | 光模块 | 多模 | 2 | 个 |
| 教室楼1-4层，每层4间教室，3间办公室 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放120W | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、 频道数 30路,可自设 5、 待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6、 网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能 7、 电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8、 断电断网重启恢复时间 小于1秒 9、 传输速率 10/100Mbps 10、 音频模式 网络数据包， CD音质 11、 频率响应 20Hz～16KHz 12、 谐波失真 ≤0.3% 13、 信噪比 ＞75dB 14、 线路输入电平 250mV RCA 15、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 16、 额定输出 120W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用 | 4 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 28 | 个 |
| 3 | 音量控制器 | 1、功率 ≥30W 2、功能 音量衰减 | 28 | 个 |
| 教学楼走廊共4层每层2个喇叭（一个分区） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放180W | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、 频道数 30路,可自设 5、 待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6、 网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能 7、 电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8、 断电断网重启恢复时间 小于1秒 9、 传输速率 10/100Mbps 10、 音频模式 网络数据包， CD音质 11、 频率响应 20Hz～16KHz 12、 谐波失真 ≤0.3% 13、 信噪比 ＞75dB 14、 线路输入电平 250mV RCA 15、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 16、 额定输出 180W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 8 | 个 |
| 行政走廊共2层每层2个喇叭（一个分区） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放120W | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、 频道数 30路,可自设 5、 待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6、 网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能 7、 电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8、 断电断网重启恢复时间 小于1秒 9、 传输速率 10/100Mbps 10、 音频模式 网络数据包， CD音质 11、 频率响应 20Hz～16KHz 12、 谐波失真 ≤0.3% 13、 信噪比 ＞75dB 14、 线路输入电平 250mV RCA 15、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 16、 额定输出 120W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 4 | 个 |
| 实验楼二楼和实验楼三楼每层4间教室，6间准备室 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放240W | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、 频道数 30路,可自设 5、 待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6、 网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能 7、 电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8、 断电断网重启恢复时间 小于1秒 9、 传输速率 10/100Mbps 10、 音频模式 网络数据包， CD音质 11、 频率响应 20Hz～16KHz 12、 谐波失真 ≤0.3% 13、 信噪比 ＞75dB 14、 线路输入电平 250mV RCA 15、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 16、 额定输出 240W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用 | 2 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 20 | 个 |
| 3 | 音量控制器 | 1、功率 ≥30W 2、功能 音量衰减 | 20 | 个 |
| 实验楼走廊共4层每层2个喇叭（一个分区） |  |  |  |  |
| 1 | IP网络功放180W | 1、 网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、 支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、 音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、 频道数 30路,可自设 5、 待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 6、 网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms,具有自动缓存功能 7、 电压检测 AC180V-250V，超量程断输出，报警 8、 断电断网重启恢复时间 小于1秒 9、 传输速率 10/100Mbps 10、 音频模式 网络数据包， CD音质 11、 频率响应 20Hz～16KHz 12、 谐波失真 ≤0.3% 13、 信噪比 ＞75dB 14、 线路输入电平 250mV RCA 15、 MIC话筒输入灵敏度 10mV，2路话筒输入 16、 额定输出 180W定压70V/100V输出或定阻180W输出,可定压定阻两用 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 8 | 个 |
| 电脑房 |  |  |  |  |
| 1 | IP网络终端 | 1、网络接口 标准RJ45（≥3个），10M/100M网口≥2个 2、支持协议 TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关跨路由配置，具有脱机功能 3、音频格式 PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG 4、待机 无信号3分钟自动待机,待机时间可自设 5、断电断网重启恢复时间 小于1秒 6、网络延时 文件播放：小于50ms, 实时讲话：小于150ms，具有自动缓存功能 7、传输速率 10/100Mbps 8、音频模式 网络数据包， CD音质 9、频率响应 20Hz～16KHz 10、谐波失真 ≤0.3% 11、信噪比 ＞75dB 12、线路输入电平 250mV RCA 13、MIC话筒输入灵敏度 10mV，1路话筒输入 14、本地音频输入接口 一路MIC（话筒），一路Line in（线路输入） 15、额定输出 ≥2*15W定阻输出 | 1 | 台 |
| 2 | 壁挂音箱 | (1) 功率≥10W； (2) 电压70-100V； (3) 灵敏度98DB； | 2 | 个 |
| 3 | 音量控制器 | 1、功率 ≥30W 2、功能 音量衰减 | 2 | 个 |
| 操场设备 |  |  |  |  |
| 1 | IP机架式终端 | A. 设备要求： (1) 网络接口：标准RJ45（3个），10M/100M网口2个，升级口1个； (2) 支持协议：TCP/IP,UDP,IGMP，FTP，ICMP,ARP,支持跨网关配置； (3) 音频格式：PCM（无压缩格式）,ADPCM,MP3,WAV,OGG； (4) 频道数 ：30路,可自设； (5) 存储：TF卡（MICRO SD）标配4G； (6) 待机：无信号3分钟自动待机，待机时间可自设； 断电断网重启恢复时间: 小于1秒； (7) 网络延时: 文件播放：小于50ms,实时讲话：小于150ms； (8) 频率响应: 20HZ~16KHZ； (9) 谐波失真:≤0.3%； (10) 信噪比: >75db； (11) 线路输入电平: 250mV RCA； (12) 线路输出电平 ：1V RCA； (13) MIC话筒输入灵敏度 ：80MV（桌面式话筒）150MV（无线话筒），2路话筒输入； (14) 受控电源输出功率 ：≤2000W； (15) 强切输出： DC24V/6A； (16) 功耗 ：≤35W（无负载时） (17) 输入电源： AC220V/50Hz。 B. 功能要求： (1) 任何有以太网口的地方均可接入，自带双口集线器(HUB)，可接受服务器及其它IP网络设备的访问与控制。网络故障自我诊断，网络及服务状态显示； (2) 具有一路线路输出，可将网络上数字音频转换为模拟音频信号，可以连接普通传统摸拟功放； (3) 电源管理功能，具有一路外部电源控制口，可自动控制外部功放或其它设备的电源开启与关闭，实现智能化电源控制，无人值守； (4) 具有两路不同灵敏度的话筒输入口，方便用户接入高灵敏度的会议话筒，无线话筒，或者低灵敏度的普通有线话筒； (5) 具有一路线路输入口，可接入定时播放器、CD等外部模拟音源设备； (6) SD卡本地播放，支持多种歌曲格式，高保真音质解码； (7) 定时任务本地存储播放功能，定时程序及歌曲可下载至本机，即使在网络断线，服务器中断的状态下也能实现定时播放，确保定时任务万无一失； (8) 强切功能，当有消防信号启动时会自动输出24V电信号打开音量控制器，无需再外加设备。 | 1 | 台 |
| 2 | 前置放大器 | (1) 5个话筒口；3个辅助口；2个优先口；2个输出口； (2) 具有一路48V幻象电源供电接口； (3) 各通道独立音量控制； (4) 高音和低音控制； (5) 自动默音（有强插功能）； (6) 频响：20HZ~20KHZ（±3db）。 | 1 | 台 |
| 3 | 无线手持话筒 | (1) 采用自动选讯接收方式，使接收断音降到最低； (2) 红外线数据自动同步功能（SYNC）； (3) 采用特性最稳定的锁相环回路合成调谐器（PLL），可有效阻隔环境中的嘈杂射频干扰； (4) 600个UHF可选频道，与工厂预设的互不干扰的64个频组； (5) OLED屏幕，任何角度都能清晰显示系统资料； (6) 发射咪采用超宽频120MHz； (7) 采用超宽频120MHz，以特性稳定而又有出色话音表现的标准设计的演出话筒； (8) UHF 620-850 MH载波频段，45Hz-18KHz ±3dB综合频率响应 (9) 工作有效距离为60米（空阔地方） (10) 适用于高要求的KTV包厢,学校课室,多功能会议厅,安装容易,操作简便,特性稳定的专业话筒。 | 1 | 套 |
| 4 | 豪华室外防雨音柱 | 1. 最大/额定功率：80/65W； 2. 输入电压：100V； 3. 灵敏度：97dB 4. 频率响应：150-14000Hz； 5. 喇叭单元：6.5＂×3 3.5＂×1 | 6 | 个 |
| 5 | 纯后级定压功放 | 1、 额定输出：800W； 2、 输入：1.1V； 3、 频响：70HZ~18KHZ； 4、 信噪比：100db； 5、 输出方式：定阻4-16Ω，定压70v，100v； 6、 保护：开机保护，过压保护，直流保护，短路保护，过热保护； 7、 电压：AC220V/50HZ； | 1 | 台 |

注：

- 本项目报价最高限价为20万元，超过此限价的响应文件将作为无效响应处理。项目整体质保期不少于一年，交货期7个日历天以内。响应单位必须按以上排列顺序投报所有内容，不得漏报或少报，否则将影响对响应文件的评判。

- 以上技术规范要求作为本项目基本技术要求，响应单位在深化设计方案制作中应注意补充增加，技术方案解释力求完整，完善并进一步深化。以上技术参数的未列项并不表示采购方以及采购单位放弃对此项技术指标的要求。

3. 中选办法：采购人根据质量和服务均能满足竞价文件实质性响应要求且报价最低的原则确定中选供应商。

5、报价文件递交时间：2021年11月22日上午10时（北京时间）。

上海市佳信学校

日期：2021年11月19日